# SN 防重管控 · MES 对接说明

目　录

第一部分　业务概述	3

1. 业务全景	3

2. SN 生命周期与版本控制	4

第二部分　对接规范	5

3. 接口总览	5

4. 批次处理规范（MES 侧）	7

5. 转移业务规范	10

6. 异常处理机制	13

第三部分　接口参考	13

7. 通用约定	13

8. 接口定义	15

附录 A　错误码汇总	24

# 第一部分　业务概述

## 1. 业务全景

### 1.1 端到端业务时序

图 1-1 端到端业务时序

| 阶段 | 参与方 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 订单与生成 | 金蝶 → SN 系统；总部 → SN 系统 | SN 系统定时同步金蝶已审核的生产订单；总部按 PI 预演后生成 SN，号池全局不重复 |
| 分配与下发 | 总部 → SN 系统 → MES | 总部把 SN 分配到订单的生产组织；SN 系统分批推送给该组织的 MES，MES 回执确认；推送失败时 MES 主动拉取 |
| 生产打标 | MES → 现场 | MES 下发 SN，现场打标、过站、LINK（MES 内部流程，不涉及本接口） |
| 转移 | 总部 / 生产组织 → SN 系统 → MES | 订单作废、拆单时总部转单；组织间调拨时生产组织申请、总部确认转组织；SN 系统改挂后给转入方发推送批次、给原组织发转移批次；原组织 MES 停止打标已转走的 SN，旧标签按「转出号清单」作废 |

## 2. SN 生命周期与版本控制

### 2.1 SN 状态模型

图 2-1 SN 状态与 MES 收到的批次

| SN 状态 | 含义 | 与 MES 的关系 |
| --- | --- | --- |
| 待分配 | 已生成，尚未分到生产组织 | MES 不可见 |
| 待推送（未入批） | 已分到对接 MES 的组织，尚未组批 | 等待推送或拉取 |
| 待推送（批次未确认） | 已组批，MES 尚未回执 | MES 已收到或正在接收 DELIVERY |
| 待推送（批次失败） | MES 整批退回，或回执与批次不符 | MES 修正后拉取重处理，或总部续推 |
| 已推送 | MES 已确认（推送应答、拉取回执或总部人工确认） | MES 已持有该 SN |
| 已分配 | 分到未对接 MES 的组织 | 不经过 MES |
| 申请中 | 已提交转组织申请，等待总部处理 | 仅在对账接口中作提醒（APPLYING） |

- 总部作废未确认的批次后，SN 回到「待推送（未入批）」，重新组批送达

- 单据反审核或订单变更待确认时，未下发的 SN 暂停下发（页面标记「暂停交付」）：状态不变，不组批；拉取应答中的 paused 为暂停枚数

### 2.2 挂靠版本（rev）变更规则与对应批次类型

- SN 字符串永不改变，改变的只是挂靠关系（生产组织、PI、单据行、物料、客户）

- 生成时 rev = 1；每次转单、转组织 rev 加 1，越大越新；MES 原样保存，不得自行加减

| 触发事件 | rev | MES 收到的批次 |
| --- | --- | --- |
| 首次分配后下发 | 不变 | 推送 / 拉取批次，pushType = NEW |
| 同组织转移（MES 已持有） | +1 | 推送 / 拉取批次，pushType = REASSIGN |
| 同组织转移（MES 未持有） | +1 | 推送 / 拉取批次，pushType = NEW |
| 跨组织转移 · 转入组织 | +1 | 推送 / 拉取批次，NEW 或 REASSIGN（见 5.3） |
| 跨组织转移 · 原组织（曾持有） | +1 | 转移批次（TRANSFER_OUT） |
| 批次重送、重新拉取 | 不变 | 同一批次，内容逐字节相同 |

# 第二部分　对接规范

## 3. 接口总览

### 3.1 接口清单

| 类别 | # | 接口名称 | 方向 | 提供方 | 请求方式与路径 | 认证方式 | 调用时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推送 | ① | 接收批次 | SN → MES | MES | POST {MES 地址} | 待定（建议固定令牌 + IP 白名单，或 HMAC 签名，见 7.3） | 分配后、转移后、续推时；连接测试 |
| 拉取 | ③ | 拉取批次 | MES → SN | SN 系统 | POST /api/mes/v1/batches/next | Bearer <工号>:<密钥> | 推送失败后、本地 SN 不足、每 5 分钟兜底 |
| 回执 | ④ | 提交回执 | MES → SN | SN 系统 | POST /api/mes/v1/batches/{batchNo}/receipt | 同上 | ③ 拉取的批次落库后 |
| 对账 | ⑤ | 查询已下发 SN | MES → SN | SN 系统 | GET /api/mes/v1/sn/delivered | 同上 | 可选，按需对账 |
| 对账 | ⑥ | 查询批次明细 | MES → SN | SN 系统 | GET /api/mes/v1/batches/{batchNo}/items | 同上 | 可选，按需对账 |

- 推送 ① 的回执随同一应答返回，无需再调 ④；④ 仅用于 ③ 拉取的批次

- 编号沿用历史编号，② 换令牌接口已移除

### 3.2 接口交互时序

图 3-1 接口交互时序

| 通道 | 说明 |
| --- | --- |
| 推送主通道 | 分配、转移后 SN 系统主动推送 ①，MES 处理后在同一应答中回执；失败按 1、5、15 分钟重送 |
| 转移通知 | 跨组织转移时，给转入组织发推送批次的同时，给原组织发转移批次（TRANSFER_OUT），两者互不等待 |
| 拉取补偿通道 | 推送失败后、本地 SN 不足、每 5 分钟兜底：MES 调 ③ 拉取，落库后调 ④ 提交回执；可收回未送达的推送批次和转移批次 |
| 对账 | ⑤⑥ 只读，仅用于核对，不得据此入库、打标或删除 |

推送与拉取的批次格式完全相同，MES 只需实现一套处理逻辑（第 4 章）；同一批次可能经两条通道到达，按 batchNo 只处理一次。

## 4. 批次处理规范（MES 侧）

### 4.1 批次类型与关键判定字段

MES 收到的批次按 batchType 分为三类；推送批次和拉取批次的 batchType 相同，只是 batchNo 前缀和送达方式不同，MES 按同一逻辑处理即可。

| 批次 | batchType | batchNo 前缀 | 送达方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推送批次 | DELIVERY | PS | ① 推送 | 分配、转移后 SN 系统主动下发 SN |
| 拉取批次 | DELIVERY | PL | ③ 拉取 | MES 拉取时新建，结构与推送批次相同 |
| 转移批次 | TRANSFER_OUT | XO | ① 推送，或 ③ 拉取 | 跨组织转移后通知原组织：这些 SN 已转走 |
| 测试批次 | PING | PING | ① 推送 | 连接测试，不含 SN |

转移后发给转入组织的 SN 仍放在推送批次或拉取批次里，靠 SN 上的 fromOrgCode 识别（见 5.3）。

以下为报文节选，只保留 MES 做判断要用的字段；完整报文见第 8 章，未列出的字段原样保存即可。

#### 推送批次（batchType = DELIVERY）

{
  "batchNo": "PS-110-20261019-000123", // 幂等键：PS 开头；收过则不再处理
  "batchType": "DELIVERY",             // 分流：DELIVERY / TRANSFER_OUT / PING
  "orgCode": "110",                    // 整批校验：必须是本组织
  "pi": "000001",                      // 整批校验：每枚 SN 的 pi 必须等于它
  "count": 1,                          // 整批校验：必须等于 items 条数
  "itemsDigest": "sha256:9f2c4e…",     // 幂等校验：同一 batchNo 再来时比对字符串
  "items": [
    {
      "pushType": "REASSIGN",          // 仅说明原因（NEW 新 SN / REASSIGN 挂靠变更），接收与否看 rev
      "sn": "HX100000001A",            // 唯一标识（多组织共用 MES 时为「组织 + SN」）
      "rev": 2,                        // 版本比对：与本地 rev 比较
      "pi": "000001",                  // 须等于批次 pi
      "fromOrgCode": "110"             // 转移识别：= orgCode 同组织转移；≠ orgCode 跨组织转入；没有则不是转移
    }
  ]
}

#### 拉取批次（batchType = DELIVERY）

{
  "batchNo": "PL-110-20261019-000046", // 幂等键：PL 开头，MES 拉取时新建
  "batchType": "DELIVERY",             // 与推送批次相同，按同一逻辑处理
  "orgCode": "110",                    // 以下判定字段与推送批次相同
  "pi": "000001",
  "count": 1,
  "itemsDigest": "sha256:7d10aa…",
  "items": [
    {"pushType": "NEW", "sn": "HX100000005A", "rev": 1, "pi": "000001"}
  ]
}

拉取到的也可能是推送时建的批次（PS 开头，推送没送达），处理方式不变；处理完用 ④ 提交回执。

#### 转移批次（batchType = TRANSFER_OUT）

{
  "batchNo": "XO-110-20261019-000007", // 幂等键：XO 开头
  "batchType": "TRANSFER_OUT",         // 分流：只含 TRANSFER_OUT 明细
  "orgCode": "110",                    // 整批校验：原组织（本组织）
  "count": 1,                          // 整批校验
  "itemsDigest": "sha256:51ab07…",     // 幂等校验
  "items": [
    {
      "pushType": "TRANSFER_OUT",      // 固定值
      "sn": "HX100000003A",
      "rev": 3,                        // 版本比对
      "from": {"pi": "000001", "billNo": "VT2026090001", "billSeq": 1} // 本地没有这个 SN 时按转移前的挂靠建档
    }
  ]
}

#### 回执

{
  "batchNo": "PS-110-20261019-000123", // 照抄批次号
  "outcome": "PROCESSED",              // PROCESSED 已处理 / REJECTED 整批退回
  "results": [                         // 每枚一条，条数 = count
    {"sn": "HX100000005A", "rev": 1, "result": "ACCEPTED"},
    {"sn": "HX100000001A", "rev": 2, "result": "CONFLICT",
     "existingRev": 2, "existingBatchNo": "PS-110-20261019-000100"} // CONFLICT / STALE 须带本地 rev 与来源批次
  ]
}

### 4.2 处理流程

图 4-1 MES 批次处理流程

步骤 1：分流

| batchType | 含义 | MES 动作 |
| --- | --- | --- |
| DELIVERY | 推送批次、拉取批次：新 SN（NEW）或挂靠变更（REASSIGN） | 新增或覆盖；本地不存在的 REASSIGN 按新 SN建档 |
| TRANSFER_OUT | 转移批次：SN 已转至其他组织 | 标记「已转走」，停止打标，不删除 |
| PING | 测试批次：连接测试，不含 SN | 只校验身份和 orgCode，回 PROCESSED；不存储、不记录批次号 |

步骤 2：整批校验　任一项不通过即回执 REJECTED（HTTP 200），且不记录该 batchNo：

- orgCode 为本组织；count 等于 items 条数；批内 SN 不重复

- 推送 / 拉取批次每枚 SN 的 pi 等于批次 pi，且不含 TRANSFER_OUT 明细；转移批次只含 TRANSFER_OUT 明细

- 必填字段齐全、长度在本侧允许范围内

步骤 3：幂等去重　batchNo 已处理过时：itemsDigest 相同 → 原样返回上次回执（replayed = true）；不同 → 409 BATCH_CONTENT_MISMATCH。

步骤 4：版本比对（依据：批次 rev、本地 rev、本地 lastBatchNo）

| 比对结果 | 回执 result | 推送 / 拉取批次的 SN | 转移批次的 SN |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地不存在 | ACCEPTED | 按批次信息建档 | 按 from 建档，标记「已转走」 |
| 批次 rev 更大 | ACCEPTED | 覆盖挂靠，清除「已转走」 | 标记「已转走」 |
| 相等，lastBatchNo 为本批次 | DUPLICATE | 不变 | 不变 |
| 相等，lastBatchNo 为其他批次 | CONFLICT | 锁定，禁止打标，等待总部处理 | 同左 |
| 批次 rev 更小 | STALE | 不变 | 不变 |

CONFLICT、STALE 回执须带本地的 existingRev、existingBatchNo。

步骤 5：落库与回执

- 按 batchNo 加锁，同一批次不得并发处理

- 批次号、itemsDigest、完整回执与 SN 数据在同一事务中落库，成功后再回执

- 5000 枚建议 10 秒内处理完（推送应答超时为 60 秒）

## 5. 转移业务规范

### 5.1 转移交互时序

图 5-1 转移交互时序

### 5.2 SN 系统侧处理规则

图 5-2 SN 系统侧转移流程

- 发起：转单由总部发起；转组织由生产组织申请、总部确认，或由总部直接转移；单次转移范围最大为一整张单据，不支持整张 PI 转移

- 可转校验：SN 所在的转移批次尚未确认时不可再转，提示先在原转组织单上继续推送，确保原组织 MES 先收到转移批次、后收到转回的 SN

- 改挂：清除 SN 原有批次，rev 加 1，记录 fromOrgCode（转移前组织）

- 推送：

  - 同组织：MES 已持有的 SN 推 REASSIGN；尚未下发的照常推 NEW

  - 跨组织：向转入组织 MES 发推送批次（原组织 MES 曾持有 → REASSIGN，否则 → NEW）；同时向曾持有该 SN 的原组织 MES 发转移批次（TRANSFER_OUT），两者互不等待

- 不等待 MES：SN 系统不发撤回指令、不等待 MES 同意；推送失败按普通批次重试、续推，MES 也可拉取

### 5.3 MES 侧处理规则

转移类型识别

依据 SN 上的 fromOrgCode 与批次 orgCode；pushType 只说明本 MES 此前是否持有该 SN。不要用 transferKind 判断：转单也可能转到其他组织的订单。

| 判定条件 | 转移类型 | MES 收到的批次 |
| --- | --- | --- |
| 无 fromOrgCode | 非转移（普通下发） | DELIVERY / NEW |
| fromOrgCode = orgCode | 同组织转移 | 已持有：REASSIGN；未持有：NEW |
| fromOrgCode ≠ orgCode | 跨组织转入 | 原组织 MES 曾持有：REASSIGN，否则 NEW；本地均不存在，按新 SN建档 |
| batchType = TRANSFER_OUT | 跨组织转移（原组织） | 转移批次，仅发给曾持有该 SN 的原组织 MES |

同组织转移

图 5-3 同组织转移

SN 系统可以自由发起同组织转移，无需现场或 MES 事先确认能否转移；转移在 SN 系统中立即生效，SN 改挂到新订单。MES 收到 REASSIGN 后按版本比对正常接收（ACCEPTED），回执中没有「拒绝转移」选项。

MES 因过站方式、LINK 状态等原因无法在本侧完成转移时，由 MES 自行处理，不影响 SN 系统：SN 系统不感知、不校验、不等待，也不回滚已生效的转移。MES 侧可参考以下规则（MES 内部规则，与 SN 系统无关）：

- 客户 SN 过站：MES 将该 SN 整条数据链的订单关联切换到新订单；存在数据混乱风险，由 MES 自行控制

- 内部 SN 过站：客户 SN 已 LINK 的，MES 侧不能转移，由 MES 自行处理；未 LINK 的直接转移

跨组织转移

直接同步到新组织订单，不考虑原组织 MES 的 SN 数据：

- 转入建档：新组织 MES 本地无此 SN，按收到的挂靠建档，无需与原组织核对

- 原组织停用：原组织 MES 无需同步、回滚或清理原数据链，只按转移批次标记「已转走」并停止打标，防止两个工厂使用同一 SN

- 已打出的旧标签由原组织现场按「转出号清单」作废

## 6. 异常处理机制

### 6.1 推送失败与重试

- 推送超时、MES 宕机、5xx、429、503：SN 系统按 1、5、15 分钟重送同一批次，内容逐字节相同

- 重试用尽仍未确认时停止推送，在页面显示「继续推送」；MES 恢复后也可直接拉取该批次

- MES 无需特殊处理，按幂等去重（4.2 步骤 3）即可

### 6.2 整批退回与重处理

- MES 无法处理时回执 REJECTED，写明 rejectCode、rejectMessage；同一 PI 的后续推送随即暂停

- MES 修正后：调 ③ 带 batchNo 拉取该批次 → 重新处理 → 调 ④ 提交回执 → 请总部「继续推送」

### 6.3 批次作废

- 总部作废批次后，③ ④ 对该批次返回 409 BATCH_VOIDED

- MES 丢弃该批次，不得用本地缓存继续处理；其中的 SN 会重新组批送达

### 6.4 版本冲突（CONFLICT / STALE）

- 回执中为 CONFLICT 或 STALE 的 SN 先锁定，禁止打标

- 总部以更大的 rev 重新推送后自动解锁，或由现场人工放行

### 6.5 回执长期缺失

- 批次长期无法回执时，MES 书面告知总部是否已入库

- 已入库：总部「人工确认」，SN 变为已推送；未处理：总部「作废」，SN 重新组批

- 回执与批次不符（422 RECEIPT_MISMATCH）时按 details 改正后重交

# 第三部分　接口参考

## 7. 通用约定

### 7.1 传输与编码

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTPS，不跟随 3xx 跳转 |
| 传输格式 | 默认 JSON（UTF-8），支持 gzip 压缩 |
| 请求 | 带 Content-Encoding: gzip 时请求体为 gzip，先解压再按 JSON 解析；不带时为原始 JSON |
| 应答 | 请求带 Accept-Encoding: gzip 时可返回 gzip 应答（应答头 Content-Encoding: gzip）；SN 系统（③～⑥）对 1 KB 以上的应答压缩 |
| ① 推送 | 默认发原始 JSON；生产组织开启「gzip 压缩」时请求体 gzip 并带 Content-Encoding: gzip，开启前须确认 MES 支持解压 |
| 协议版本 | 每个报文带 schemaVersion，现为 1.0 |

### 7.2 字段与数据格式

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 命名 | 英文小驼峰 |
| 兼容性 | 后续只增加字段、不修改已有字段；不认识的字段直接忽略 |
| 时间 | UTC，ISO 8601，如 2026-10-19T02:37:00Z |
| SN | ≤ 64 位，仅字母、数字、-、.、_；区分大小写 |
| 字符串型数字 | serialDec、length 按字符串保存，不得转数字（防止丢失前导 0 或溢出） |
| 多组织 | 一套 MES 服务多个组织时，以「组织 + SN」为唯一标识，数据按组织隔离 |

### 7.3 认证与签名

① SN 系统 → MES（待定）

待定：接口 ① 由 MES 方提供，MES 方目前尚未提供该接口及其认证要求。下面是 SN 系统已实现的两种方式，作为建议方案供 MES 方选择；最终的认证与签名规范以 MES 方提供的接口文档为准，双方书面确认后更新本节及 8.1 的请求头。

建议方案（每个组织二选一，总部在「MES 配置」中设定）：

| 方式 | 适用场景 | 请求头 | MES 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 固定令牌 | 内网 | Authorization: Bearer <令牌> | 核对令牌，并限制来源为 SN 系统服务器 IP |
| B HMAC 签名 | 公网（推荐） | X-Sn-Timestamp、X-Sn-Signature | 按下图重算签名比对，并校验时间差 |

图 7-1 HMAC 签名与校验（建议方案）

签名串  = X-Sn-Timestamp + "\n" + batchNo + "\n" + hex(SHA256(解压后的请求体字节))
签名    = hex(HMAC-SHA256(密钥, 签名串))          // 均为小写十六进制，UTF-8 编码

- 摘要按解压后的原始字节计算，不得先解析 JSON 再序列化（字段顺序、空白会变化）

- 时间差超过 5 分钟拒绝；签名比较使用常量时间比较

- 密钥由总部在「MES 配置」中设定，线下提供给 MES 方

③～⑥ MES → SN 系统

- 每次请求带 Authorization: Bearer <工号>:<密钥>，无需换取令牌；工号、密钥由总部在「账户 → MES 接口账户」创建后提供给 MES 方

- 账户仅能访问所绑定的生产组织；可设置来源 IP 白名单

- 连续认证失败 10 次锁定 15 分钟

### 7.4 响应判定与限流

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 成功判定（③～⑥） | HTTP 200 且 code = OK；出错时 HTTP 状态码一定不是 200，程序按 code 处理，message 仅供阅读 |
| 成功判定（①） | MES 能拆包处理即返回 HTTP 200 + 回执（含整批退回），见 8.1 |
| 限流 | ③～⑥ 每个组织每分钟 60 次；超出返回 429 RATE_LIMITED，按应答头 Retry-After 秒数等待 |

### 7.5 错误响应格式与通用错误码

错误响应格式（③～⑥）

{
  "schemaVersion": "1.0",              // String，协议版本
  "code": "RECEIPT_MISMATCH",          // String ★ 错误码，程序按它处理
  "message": "回执枚数与批次不符",       // String，中文说明，仅供阅读
  "batchNo": "PL-110-20261019-000045", // String | null，相关批次号
  "details": [                         // Array，错误明细，可能为空数组
    {
      "field": "results",              // String，出错字段
      "reason": "期望 5000 枚，收到 4999 枚" // String，原因
    }
  ]
}

通用错误码（③～⑥）

| HTTP | code | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | INVALID_REQUEST | 请求体不是合法 gzip / JSON，或参数不合法 | 修正请求 |
| 401 | INVALID_CREDENTIALS | 缺少认证头，或工号、密钥错误（含密钥已重置） | 核对后重试 |
| 423 | ACCOUNT_LOCKED | 连续认证失败已锁定，锁定期间密钥正确也拒绝 | 等待解锁 |
| 403 | IP_NOT_ALLOWED | 来源 IP 不在白名单 | 联系总部调整白名单 |
| 403 | ACCOUNT_DISABLED | 账户已停用 | 联系总部 |
| 403 | FORBIDDEN | 非 MES 接口账户调用 ③④ | 改用 MES 接口账户 |
| 429 | RATE_LIMITED | 调用过于频繁 | 按 Retry-After 等待 |

## 8. 接口定义

报文以带注释的 JSON 展示，注释仅为说明，实际报文不含注释。 注释格式：必填 / 选填，类型，含义；★ 标出 MES 用于判断的字段。

### 8.1 ① 接收批次

#### 1. 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口名称 | 接收批次 |
| 接口描述 | SN 系统向 MES 推送批次（推送批次、转移批次、测试批次）；MES 按第 4 章处理并落库后，在同一应答中返回回执 |
| 方向 / 提供方 | SN → MES；由 MES 提供 |
| 请求方式 | POST |
| 请求 URL | {MES 地址}，由 MES 方提供，总部在「生产组织 → MES 配置」中填写 |
| 调用时机 | 分配后、转移后、续推时；总部点「连接测试」时发送 PING |
| 负责人 | 接口实现：MES 方（待填写）；调用方：SN 系统 |
| 当前状态 | 待定：MES 方尚未提供接口；URL、认证与签名方式待 MES 方提供后书面确认（见 7.3） |

图 8-1 推送与回执

#### 2. 请求参数

Header

| 参数名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Content-Type | String | 是 | application/json; charset=utf-8 | 固定 |
| Content-Encoding | String | 否 | gzip | 生产组织开启「gzip 压缩」时才带，请求体为 gzip，先解压；默认不带，请求体为原始 JSON |
| Accept-Encoding | String | 是 | gzip | MES 应答可用 gzip 压缩，也可返回原始 JSON |
| Authorization | String | 方式 A 必填 | Bearer 7f3c… | 固定令牌（7.3，待定） |
| X-Sn-Timestamp | String | 方式 B 必填 | 2026-10-19T02:37:00Z | 签名时间（UTC）（7.3，待定） |
| X-Sn-Signature | String | 方式 B 必填 | a3f9…（64 位小写十六进制） | HMAC 签名（7.3，待定） |
| X-Sn-Batch-No | String | 是 | PS-110-20261019-000123 | ★ 批次号，与报文 batchNo 相同；可在解析报文前按它加锁 |
| X-Sn-Attempt | String | 是 | 1 | 第几次送达，仅记日志 |
| X-Request-Id | String | 是 | UUID | 请求编号，仅用于查日志；不得用于去重 |

Body A：推送批次（DELIVERY）　新 SN、挂靠变更均使用此结构；拉取批次结构相同

{
  "schemaVersion": "1.0",              // 必填，String，协议版本
  "batchNo": "PS-110-20261019-000123", // 必填，String，批次号，全局唯一（PS 推送建批 / PL 拉取建批）★ 幂等键
  "batchType": "DELIVERY",             // 必填，String，DELIVERY / TRANSFER_OUT / PING ★ 分流
  "orgCode": "110",                    // 必填，String，收件组织 ★ 非本组织 → 整批退回
  "pi": "000001",                      // 必填，String，推送 / 拉取批次只含这一张 PI 的 SN ★ 每枚 SN 的 pi 必须等于它
  "count": 1,                          // 必填，Number，枚数，≤ 5000 ★ 必须等于 items 条数
  "createdAt": "2026-10-19T02:37:00Z", // 必填，String，建批时间（UTC）
  "itemsDigest": "sha256:9f2c4e…",     // 必填，String，内容指纹，MES 存储后直接比对字符串，无需自行计算 ★ 幂等校验
  "items": [                           // 必填，Array，SN 明细
    {
      "pushType": "REASSIGN",          // 必填，String，NEW 新 SN / REASSIGN 挂靠变更；仅说明原因，接收与否看 rev
      "sn": "HX100000001A",            // 必填，String，完整 SN
      "rev": 2,                        // 必填，Number，挂靠版本，越大越新 ★ 版本比对（4.2）
      "serial": "000001",              // 必填，String，流水号（可能为 36 进制写法）
      "serialDec": "1",                // 必填，String，十进制流水，按字符串保存
      "serialPi": "000001",            // 必填，String，流水最初所属 PI；转入 SN 可能 ≠ pi，不要互相校验
      "pi": "000001",                  // 必填，String，当前所属 PI
      "billNo": "VT2026090001",        // 必填，String，单据号
      "billSeq": 1,                    // 必填，Number，单据行号（同一单据可能有相同物料，以行号区分）
      "materialCode": "9148363",       // 选填，String | null，物料编码
      "length": "0100",                // 选填，String | null，米标，原样保存（不得变为 100）
      "customerCode": "0001",          // 必填，String，客户编码
      "transferKind": "BILL_TRANSFER", // 选填，String，转移而来的 SN 才有：BILL_TRANSFER 转单 / ORG_TRANSFER 转组织；仅供核对
      "transferDocNo": "TB202610190236001234", // 选填，String，转移单号（TB 转单 / TO 转组织）；仅供核对
      "fromOrgCode": "110"             // 选填，String，最近一次转移前的组织 ★ = orgCode 同组织转移；≠ orgCode 跨组织转入
    }
  ]
}

Body B：转移批次（TRANSFER_OUT）　跨组织转移后通知原组织「这些 SN 已转走」

{
  "schemaVersion": "1.0",              // 必填，String，协议版本
  "batchNo": "XO-110-20261019-000007", // 必填，String，XO 开头 ★ 幂等键
  "batchType": "TRANSFER_OUT",         // 必填，String ★ 只含 TRANSFER_OUT 明细
  "orgCode": "110",                    // 必填，String，原组织（收件方）★ 非本组织 → 整批退回
  "pi": "000001",                      // 必填，String | null，SN 来自多张 PI 时为 null，按每枚的 from.pi 归档
  "count": 1,                          // 必填，Number ★ 等于 items 条数
  "createdAt": "2026-10-19T02:50:00Z", // 必填，String，建批时间（UTC）
  "itemsDigest": "sha256:51ab07…",     // 必填，String ★ 幂等校验
  "items": [                           // 必填，Array，SN 明细
    {
      "pushType": "TRANSFER_OUT",      // 必填，String，固定值
      "sn": "HX100000003A",            // 必填，String，完整 SN
      "rev": 3,                        // 必填，Number ★ 版本比对（4.2）
      "serial": "000003",              // 必填，String，流水号
      "serialDec": "3",                // 必填，String，十进制流水
      "serialPi": "000001",            // 必填，String，流水最初所属 PI
      "from": {                        // 必填，Object，转移前的挂靠 ★ 本地没有这个 SN 时按它建档；不要推测转移后的信息
        "pi": "000001",                // 必填，String，原 PI
        "billNo": "VT2026090001",      // 必填，String，原单据号
        "billSeq": 1,                  // 必填，Number，原单据行号
        "materialCode": "9148363",     // 选填，String | null，原物料编码
        "customerCode": "0001"         // 必填，String，原客户编码
      },
      "toOrgCode": "120",              // 必填，String，转入组织，记录备查
      "transferKind": "ORG_TRANSFER",  // 必填，String，BILL_TRANSFER 转单 / ORG_TRANSFER 转组织
      "transferDocNo": "TO202610190250004321" // 必填，String，转移单号，现场据此查找
    }
  ]
}

Body C：测试批次（PING）　总部点「连接测试」时发送

{
  "schemaVersion": "1.0",                // 必填，String，协议版本
  "batchNo": "PING-202610190237001234",  // 必填，String，无需记录，无需去重
  "batchType": "PING",                   // 必填，String ★ 只校验身份和 orgCode，不存储任何数据
  "orgCode": "110",                      // 必填，String ★ 非本组织 → 退回
  "pi": null,                            // 必填，固定 null
  "count": 0,                            // 必填，Number，固定 0
  "createdAt": "2026-10-19T02:37:00Z",   // 必填，String，建批时间（UTC）
  "itemsDigest": "sha256:…",             // 必填，String
  "items": []                            // 必填，固定空数组
}

#### 3. 响应参数（回执）

推送时随 ① 的应答返回；拉取时通过 ④ 提交，格式相同。

// 正常处理（可含部分冲突、过期）—— HTTP 200
{
  "schemaVersion": "1.0",              // 必填，String，协议版本
  "batchNo": "PS-110-20261019-000123", // 必填，String，照抄批次号
  "outcome": "PROCESSED",              // 必填，String，PROCESSED 已处理 / REJECTED 整批退回
  "replayed": false,                   // 选填，Boolean，true = 已处理过的批次，原样返回上次回执
  "receivedAt": "2026-10-19T02:37:03Z",// 必填，String，首次处理时间（UTC）
  "summary": {                         // 必填，Object，各结果枚数，须与 results 一致
    "total": 3,                        // 必填，Number，总枚数 = 批次 count
    "accepted": 1,                     // 必填，Number，ACCEPTED 枚数
    "duplicate": 0,                    // 必填，Number，DUPLICATE 枚数
    "conflict": 1,                     // 必填，Number，CONFLICT 枚数
    "stale": 1                         // 必填，Number，STALE 枚数
  },
  "results": [                         // 必填，Array，每枚 SN 一条，条数 = 批次 count
    {
      "sn": "HX100000005A",            // 必填，String，照抄批次
      "rev": 1,                        // 必填，Number，照抄批次
      "result": "ACCEPTED"             // 必填，String，ACCEPTED / DUPLICATE / CONFLICT / STALE（4.2）
    },
    {
      "sn": "HX100000001A",
      "rev": 2,
      "result": "CONFLICT",
      "existingRev": 2,                // CONFLICT / STALE 时必填，Number，本地 rev
      "existingBatchNo": "PS-110-20261019-000100" // CONFLICT / STALE 时必填，String，本地 rev 的来源批次
    },
    {"sn": "HX100000002A", "rev": 1, "result": "STALE", "existingRev": 2, "existingBatchNo": "PS-110-20261019-000100"}
  ]
}

// 整批退回 —— 同样 HTTP 200；退回时不得记录该 batchNo
{
  "schemaVersion": "1.0",              // 必填，String
  "batchNo": "PL-110-20261019-000046", // 必填，String，照抄批次号
  "outcome": "REJECTED",               // 必填，String
  "rejectCode": "FIELD_TOO_LONG",      // 必填，String，退回原因代码，由 MES 自定
  "rejectMessage": "materialCode 超过本侧字段长度 20" // 必填，String，退回原因说明
}

// 连接测试 —— HTTP 200
{"schemaVersion": "1.0", "batchNo": "PING-202610190237001234", "outcome": "PROCESSED",
 "summary": {"total": 0, "accepted": 0, "duplicate": 0, "conflict": 0, "stale": 0}, "results": []}

#### 4. 错误码（MES 返回的 HTTP 状态码）

| 场景 | MES 返回 | SN 系统处理 |
| --- | --- | --- |
| 处理完成，或整批退回 | 200 + 回执 | 按回执确认或冻结该批次 |
| 同一批次正在处理 | 处理完后返回同一回执，或 409 BATCH_IN_PROGRESS | 409 时稍后重送 |
| 批次号相同、内容不同（itemsDigest 不同） | 409 BATCH_CONTENT_MISMATCH | 不重送，告警 |
| 认证失败（令牌错误、签名错误、时间超差） | 401 / 403 | 不重送 |
| 地址错误 | 404 | 不重送 |
| 报文过大 | 413 | 不重送；总部作废后拆小重发 |
| 报文无法解析（gzip / JSON） | 400 | 不重送 |
| 超时、5xx、网络中断、429、503 | — | 1、5、15 分钟后重送 |

原则：只要能拆包处理，就返回 200 + 回执；4xx 仅用于「完全无法处理」。缺字段、orgCode 不符等业务问题返回 200 + REJECTED，不返回 4xx。

#### 5. 补充说明

- 重送内容逐字节相同（batchNo、itemsDigest 不变），MES 按幂等去重处理（4.2 步骤 3）

- 认证与签名见 7.3

### 8.2 ③ 拉取批次

#### 1. 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口名称 | 拉取批次 |
| 接口描述 | MES 主动拉取批次。优先返回范围内最早的未回执批次（推送未送达的、上次拉取后未回执的、转移批次），没有时才新建；已退回、已作废的批次不会自动返回 |
| 方向 / 提供方 | MES → SN；SN 系统提供 |
| 请求方式 | POST |
| 请求 URL | /api/mes/v1/batches/next |
| 调用时机 | 推送失败后、本地 SN 不足、每 5 分钟不带条件兜底一次 |
| 负责人 | SN 系统 |

图 8-2 拉取与提交回执

#### 2. 请求参数

Header

| 参数名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Authorization | String | 是 | Bearer M110001:xxxxxxxx | MES 接口账户的工号与密钥，以冒号连接 |
| Content-Type | String | 否 | application/json | — |
| Content-Encoding | String | 否 | gzip | 默认原始 JSON；请求体 gzip 压缩时填写 |

Body

{
  "schemaVersion": "1.0", // 必填，String，协议版本
  "pi": "000001",         // 选填，String | null，限定 PI；null = 不限
  "billNo": null,         // 选填，String | null，限定单据；可与 pi 同时使用
  "batchNo": null         // 选填，String | null，取回指定的旧批次（如修正后重处理被退回的批次）；填写后 pi、billNo 不生效，且不会新建批次
}

转移批次按每枚 SN 的 from.pi、from.billNo 判断是否在范围内。

#### 3. 响应参数

{
  "schemaVersion": "1.0",      // String，协议版本
  "code": "OK",                // String，成功固定为 OK
  "batch": { /* 批次，结构同 8.1 Body A / B */ }, // Object | null ★ null = 暂无可拉取批次，1 分钟以上再试
  "batchSource": "PULL",       // String，PUSH 推送时建批 / PULL 拉取时建批；处理方式相同
  "newlyCreated": true,        // Boolean，是否本次新建
  "batchResult": "UNCONFIRMED",// String，UNCONFIRMED 未回执；按 batchNo 取回被退回的批次时为 FAILED
  "remaining": 1200,           // Number ★ 范围内剩余可拉取枚数，> 0 时继续拉取
  "paused": 0                  // Number，被暂停下发的枚数，等待总部处理，无需反复拉取
}

拉取到批次后，处理完成须立即调 ④ 提交回执；未提交时下次拉取仍返回同一批次。

#### 4. 错误码

除 7.5 通用错误码外：

| HTTP | code | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 403 | ORG_NOT_ALLOWED | 该 PI 下没有分到本组织的 SN，也没有本组织的转移批次 | 检查 pi |
| 404 | BATCH_NOT_FOUND | 批次号不存在，或不属于本组织 | 检查 batchNo |
| 409 | BATCH_CONFIRMED | 该批次已回执 | 无需再处理 |
| 409 | BATCH_VOIDED | 该批次已作废 | 丢弃，不得用本地缓存处理 |
| 5xx / 超时 | — | — | 直接重试，返回的仍是同一批次 |

#### 5. 补充说明

- 回执前重复拉取，返回同一批次（batchNo、itemsDigest 相同）

- 同一批次经推送和拉取都到达时，按 batchNo 只处理一次

### 8.3 ④ 提交回执

#### 1. 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口名称 | 提交回执 |
| 接口描述 | 对 ③ 拉取的批次提交回执（含整批退回）；推送的批次已随 ① 应答回执，无需再提交。按批次号幂等 |
| 方向 / 提供方 | MES → SN；SN 系统提供 |
| 请求方式 | POST |
| 请求 URL | /api/mes/v1/batches/{batchNo}/receipt |
| 调用时机 | ③ 拉取的批次落库后立即提交 |
| 负责人 | SN 系统 |

#### 2. 请求参数

Header：同 8.2。

Path

| 参数名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| batchNo | String | 是 | PL-110-20261019-000046 | 批次号，须与请求体 batchNo 一致 |

Body：即 8.1「3. 响应参数」中的回执，字段注释见该节。

SN 系统校验：批次号一致；results 条数等于批次枚数；每枚 SN 恰好出现一次且属于该批次；rev 一致；summary 与明细一致。

#### 3. 响应参数

{
  "schemaVersion": "1.0",              // String，协议版本
  "code": "OK",                        // String，成功固定为 OK
  "batchNo": "PL-110-20261019-000046", // String，批次号
  "batchResult": "SUCCESS",            // String，SUCCESS 成功 / SUCCESS_CONFLICT 成功但含冲突 SN / FAILED 整批退回已登记
  "firstConfirmation": true            // Boolean，true 本次首次确认；false 此前已确认，本次仅存档
}

#### 4. 错误码

除 7.5 通用错误码外：

| HTTP | code | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 422 | RECEIPT_MISMATCH | 回执与批次不符 | 按 details 改正后重新提交 |
| 409 | BATCH_VOIDED | 该批次已作废 | 丢弃 |
| 404 | BATCH_NOT_FOUND | 批次号不存在，或不属于本组织 | 检查 batchNo |
| 5xx / 超时 | — | — | 以同一回执重试 |

#### 5. 补充说明

- 重复提交同一回执不会报错，第二次起 firstConfirmation = false

- 整批退回后的重处理流程见 6.2

### 8.4 ⑤ 查询已下发 SN

#### 1. 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口名称 | 查询已下发 SN |
| 接口描述 | 返回 SN 系统认定已下发给本组织 MES 的 SN（含推送和拉取）；已转至其他组织的不返回。仅用于对账，不得据此入库、打标或删除 |
| 方向 / 提供方 | MES → SN；SN 系统提供 |
| 请求方式 | GET |
| 请求 URL | /api/mes/v1/sn/delivered |
| 调用时机 | 可选，按需对账 |
| 负责人 | SN 系统 |

#### 2. 请求参数

Header：Authorization: Bearer <工号>:<密钥>。

Query

| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi | String | 否 | 不限 | 000001 | 限定 PI |
| cursor | String | 否 | 空 | 10086 | 分页游标：首页留空，之后填上一页的 nextCursor |
| pageSize | Number | 否 | 1000 | 2000 | 每页条数，最大 5000 |

#### 3. 响应参数

{
  "schemaVersion": "1.0",              // String，协议版本
  "code": "OK",                        // String，成功固定为 OK
  "items": [                           // Array，SN 列表
    {
      "sn": "HX100000001A",            // String，完整 SN
      "rev": 2,                        // Number，挂靠版本
      "serial": "000001",              // String，流水号
      "serialDec": "1",                // String，十进制流水
      "serialPi": "000001",            // String，流水最初所属 PI
      "pi": "000001",                  // String，当前所属 PI
      "billNo": "VT2026090001",        // String，单据号
      "billSeq": 1,                    // Number，单据行号
      "materialCode": "9148363",       // String | null，物料编码
      "length": "0100",                // String | null，米标
      "customerCode": "0001",          // String，客户编码
      "orgCode": "110",                // String，当前所属组织
      "status": "PUSHED",              // String，SN 系统中的状态：PUSHED 已推送 / TO_PUSH 改挂待推送 / APPLYING 转组织申请中（仅提醒）
      "batchNo": "PS-110-20261019-000123" // String | null，当前所在批次
    }
  ],
  "nextCursor": "10086"                // String | null ★ 下一页游标；null = 最后一页
}

#### 4. 错误码

仅 7.5 通用错误码。

### 8.5 ⑥ 查询批次明细

#### 1. 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口名称 | 查询批次明细 |
| 接口描述 | 返回指定批次中仍属于该批次的 SN（已转至其他组织的不返回，整批移出时为 0 枚）。仅用于对账 |
| 方向 / 提供方 | MES → SN；SN 系统提供 |
| 请求方式 | GET |
| 请求 URL | /api/mes/v1/batches/{batchNo}/items |
| 调用时机 | 可选，按需对账 |
| 负责人 | SN 系统 |

#### 2. 请求参数

Header：Authorization: Bearer <工号>:<密钥>。

Path / Query

| 参数名 | 位置 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| batchNo | Path | String | 是 | — | 批次号 |
| cursor | Query | String | 否 | 空 | 同 8.4 |
| pageSize | Query | Number | 否 | 1000 | 同 8.4，最大 5000 |

#### 3. 响应参数

{
  "schemaVersion": "1.0",              // String，协议版本
  "code": "OK",                        // String，成功固定为 OK
  "batchNo": "PS-110-20261019-000123", // String，查询的批次号
  "items": [ /* 结构同 8.4 items */ ],  // Array，仍属于该批次的 SN
  "nextCursor": null                   // String | null，下一页游标；null = 最后一页
}

#### 4. 错误码

除 7.5 通用错误码外：404 BATCH_NOT_FOUND（批次号不存在，或不属于本组织）。

## 附录 A　错误码汇总

| code | HTTP | 适用接口 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| INVALID_REQUEST | 400 | ③～⑥ | 请求体不是合法 gzip / JSON，或参数不合法 |
| INVALID_CREDENTIALS | 401 | ③～⑥ | 缺少认证头，或工号、密钥错误 |
| ACCOUNT_LOCKED | 423 | ③～⑥ | 连续认证失败已锁定 |
| IP_NOT_ALLOWED | 403 | ③～⑥ | 来源 IP 不在白名单 |
| ACCOUNT_DISABLED | 403 | ③～⑥ | 账户已停用 |
| FORBIDDEN | 403 | ③④ | 非 MES 接口账户 |
| RATE_LIMITED | 429 | ③～⑥ | 调用过于频繁 |
| ORG_NOT_ALLOWED | 403 | ③ | PI 与本组织无关 |
| BATCH_NOT_FOUND | 404 | ③④⑥ | 批次号不存在，或不属于本组织 |
| BATCH_CONFIRMED | 409 | ③ | 批次已回执 |
| BATCH_VOIDED | 409 | ③④ | 批次已作废 |
| RECEIPT_MISMATCH | 422 | ④ | 回执与批次不符 |
| BATCH_IN_PROGRESS | 409 | ①（MES 返回） | 同一批次正在处理 |
| BATCH_CONTENT_MISMATCH | 409 | ①（MES 返回） | 批次号相同但内容不同 |